采价单

| 报价单位： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 日期： |  |
| 主题： | 人文学院金竹校区学术报告厅电子屏幕 | 页数： | 10 |

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐品牌：洲明 ，利亚德 ，海康威视 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.0全彩LED显示屏 | - ★点间距：≤2.0mm； - 屏体显示尺寸：5760mm（宽）*2080mm（高） - 封装方式：发光芯片采用一线品牌铜线封装； - 维护方式：箱体结构； - 显示屏亮度：≥500cd/m2； - 刷新率：≥3840Hz； - 像素结构 1R1G1B - LED封装方式 表贴三合一LED - 能源效率 ≥3cd/㎡ - 箱体平整度 ≤0.2mm - 箱体强度 箱体抗拉强度>230Mpa，屈服强度>130Mpa,硬度>60HBS； - 校正曲线 具备20条以上可选择的v校正曲线 - 色温范围 1000K-18000K可调 - 温升 在环境温度为 45℃的条件下，将屏体调到最大亮度白色连续工作 8 小时，表面温升小于 20K - 水平视角 160° - 垂直视角 160° - 最高对比度 ≥8000:1 - ★亮度/色度校正 采用精确色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发二级管进行逐点 12 位颜色校正提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 校正数据存储与回读 模组亮度色度逐点校正，校正数据可保存及回读 - 发光点像素之间中心间距偏差 ≤1.5% - 亮度均匀性 ≥99% - 色度均匀度 ±0.002Cx,Cy之内 - NTSC色域覆盖率 ≥110% - DCI-P3色域覆盖率 ≥90% - BT.2020色域覆盖率 ≥80% - BT.2020色域利用率 ≥95% - 驱动方式 恒流驱动 - 换帧频率 ≥60Hz - 刷新频率 1920Hz/3840Hz - 灰度等级 16/22Bit - ★白平衡调节色温误差 支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-18bit 任意设置；当色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤120K（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 白平衡补偿 具有白平衡补偿和修正功能 - 像素失控点≤1/100000，无连续失控点 - 亮度调节范围 自动/手动；1-100%；亮度可随环境亮度的变化自动调节 - 多层电路 多层电路板设计，具备独特的消隐、节能功能 - 防护等级 IP66（正面）/IP43(背面） - 维护方式 支持前拆前维护和后拆后维护功能；支持用户级模组 前维护方式，可正面拆卸、安装；支持带电维护，热插拔，维护时间不超过 10 秒，支持单点维修更换 - ★节能功能 具备点检（开路检测）、智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40％以上 - 模组工作电压 ＜5V - 峰值功耗 ≤460W/㎡ - 平均功耗 ≤150W/㎡ - 黑屏功耗 ≤25W/㎡ - LED使用寿命 ≥100000H - LED灯珠衰减率 6000小时光通维持率L70（6000h）＞91.8% - 亮度与视角关系 中央亮度为 100cd/㎡白场时，水平视角 80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角 60°时亮度衰减率≤10% - ★反光率 屏体正面为哑黑处理，反光率小于等于 2%（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - ★防蓝光 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 电流增益调节级别 ≥8位 - ★低灰效果 灰度过渡平滑，在低灰情况下，不出现马赛克现象，避免图像细节损失（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - ★图像调整功能 具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 图形处理功能 具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能； - ★蓝光危害检测 产品通过GB/T 20145-2006 蓝光危害评估，显示屏对视网膜蓝光危害限值＜2W▪m-2▪sr-1（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - ★电源功率因数 ≥0.96（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 泄露电流 泄露电流不大于 2mA - 除湿模式 超过一周时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从 10%到100%亮度逐步显示 - ★电源双备份 电源N+1冗余备份、支持双电源供电当其中一路电源出现故障、跳闸。备用电源继续供电实现不间断供电功能（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - ★系统双备份 支持控制系统双备份功能（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 恒定温热测试 工作温度范围覆盖-30℃~65℃，贮存温度范围覆盖-35℃~75℃；恒定湿热：工作湿度不小于85％RH，贮存湿度不小于90％RH - 电源温度控制 LED显示屏控制软件电源实时温度控制，超出设定温度自动报警，防止过温。 - 自动 GAMMA 校正技术 "自动 GAMMA 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色 - 度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准" - 检测功能 支持LED单点检测，工作累计时间，温度检测，电源检测 - 多点测温系统 LED显示屏控制软件具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩混乱、分离、提高屏体寿命 - 实时监控功能 可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号 - 平均无故障时间 平均无故障时间不低于 120000 小时（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 平均修复时间 单元部件均可在2分钟内完成替换维修 - ★抗震试验 垂直振动频率范围5-10-5Hz，加速度峰值0.25g，速率1倍频程/60S,检测时间180S无损坏；水平振动频率范围5-10-5Hz，加速度峰值0.1g，加速率1倍频程/60S，检测时间900S无损坏（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - ★盐雾试验 10 级 按GB/T10125-2012标准的相关规定进行试验，在盐溶液PH值7±0.5，浓度5%NaCL、温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，试验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。外观等级：A级；盐雾等级：10级（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - ★抗电强度实验 电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间能承受1.5KV交流电压，历时1min抗强度试验无击穿和飞狐现象。（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - ★绝缘电阻试验 电源插头或电源引入端子与外壳裸漏金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥400MΩ,湿热条件下应≥8MΩ；模组表面绝缘电阻≥5000 兆欧（提供CMA、CNAS、CAL标志的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） - 像素失控率等级 整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 C级；整屏像素失控率Pz≤1×10-4；区域像素失控率PQ≤3×10-4； - 阻燃等级 按 GB/T5169.16-2008 对样品进行防火测试，产品 整机外壳阻燃防护等级达到 V-0 级；产品选用的 PCB 阻燃防护等级达到 V-0 级：产品选用的面罩阻燃防护等级满足 HB 阻燃等级要求 - 保护措施 防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防 电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式 LED 显示屏驱动电路保护功能 所投LED显示屏产品必须通过3C强制认证 |  | 11.98 m2 |  |
| 2 | 显示屏接收系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、0支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14、支持电源反接保护电路； 15、刷新频率支持480HZ-3840HZ之间 |  | 1批 |  |
| 3 | ★视频控制器 | - 支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； - 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； - 支持视频源任意切换，任意缩放； - 支持三画面显示，位置、大小可自由调节； - 支持HDCP1.4； - 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持低亮高灰； 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； |  | 1台 |  |
| 4 | LED显示屏控制软件 | 1、可实现对LED显示屏、配电柜、拼接处理器等设备进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署。 2、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像等的任意开窗、叠加显示。 3、系统支持PC端触控操作，支持在线、离线场景编辑，支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新。 4、C/S或B/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高。 5、支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断。 6、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求 7、★具有软件著作权，并有官方出具的软件测试报告 |  | 1套 |  |
| 5 | 配电系统 | 配电柜20KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 |  | 1台 |  |
| 6 | 屏体结构 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用要求，用材符合国家标准； |  | 11.98㎡ |  |
| 7 | 屏体包边 | 根据采购人实际使用环境进行定制，保证整体装饰美观大方 |  | 11.98㎡ |  |
| 8 | 安装调试及维保 | 显示屏体组装及现场安装调试费用，培训及货物运输费用，及其他各类设备连接线及跳线，屏体信号连接线，螺丝卡扣等，电源线等，满足系统要求 |  | 11.98㎡ |  |
| 9 | 综合布线 | （电源线、网线）布线至屏体，含相关线材、管材及人工布线费用 |  | 1项 |  |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |
| 备注 | - 计算机及音响设备校方自备。 - 所投的所有产品质量及安装要达到国家或国际标准。 - 所投设备类产品用电单位能耗等级为二级及以上。 4、.项目实施过程中产生的垃圾需要及时清运、处理。项目实施、调试完成后，对项目实施过程中涉及的场地、设备等物品及场所，进行保洁和清理后再交付。 5、本次采购LED产品原厂质保五年。 6、本项目报价为一次性包干，不再做调整，报价供应商在报价前需自行至业主单位现场勘查（费用自理），否则存在的风险由供方自行承担。 7、所投产品必须满足参数的要求，带★号为重要指标参数不允许做偏离，中标后五个工作日内必须按照招标参数要求提供相应的证明资料原件、质保涵、授权书并加盖原厂商公章，否则做无效报价处理，对于提供虚假参数强行成交的供应商，经测试查实后将以废标处理并上报上级部门。 8、以上技术参数及要求是采购人提出的货物技术说明，如采价表中遗漏了完工必须具备的设备、配件辅料或服务，请报价人在采价表中明确指出，并提出解决方案供采购人参考；供方有义务保证采购人该项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件辅料或服务导致无法满足采购人正常需求，供方须免费提供。 9、报价的产品品牌只在要求的推荐品牌范围内三选一，本次公开采价不接受推荐品牌范围外的品牌的报价，且必须提供参数表中所需的各种证书和厂家服务函（加盖生产厂家公章）作为附件同时密封报价，否则采购人有权按不诚信单位上报市国资委。 10、各项功能、参数及佐证文件必须逐个对应确认，并确保参数满足要求，否则视为无效，采购单位有权取消其中标资格。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

密封报价封条横版如下：

封条 封条 封条

项目名称：人文学院金竹校区学术报告厅电子屏幕 报价人： 地 址： 联系人： 电 话：