一、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品参数 | 产品功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外网络半球摄像机 | 60 | 台 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范；符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准； 2.嵌入式设备，具备实时操作系统； 3.采用超低照度200万(1920×1080) 像素，实为1/2.8英寸 CMOS图像传感器； 4.采用H.264 High profile编码； 5.支持三码流，ACF（活动帧率控制）； 6.最大支持128GB SD卡，支持录像断网续传功能； 7.支持设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改； 8.支持宽动态、3D 降噪、强光抑制、走廊模式、去雾； 9.最大红外距离:≥50m； 10.支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率； 11.支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动； 12.支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警； 13.★支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，红外距离≥50米（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 14.★支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 15.★支持通过回放功能中按智能分析行为检索（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 16.★支持宽动态，宽动态能力≥130（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； | 用于考场前端图像采集。 |
| 2 | 拾音器 | 59 | 台 | 1.采用高灵敏度全指向性驻极体电容咪头，防潮防尘网设计，低噪声高增益前置放大器，有效降低环境噪声。全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理单元，内置高速DSP数字信号处理器，有效调节信号强度，防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。 2.输出阻抗：600Ω非平衡。 3.工作电压：DC6～16V，采用单独的电源适配器供电，也可以和网络摄像机共用电源无噪声。 4.灵敏度：-33.0dB～+10.0dB 可调(1Pa, 1KHz) 5.频率范围：20Hz-20kHz。 6.输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。 7.信噪比：80dB （1米40 dB音源）40dB （10米40 dB音源）1KHz at 1 Pa。 8.动态范围：＞104 dB（1kHz at Max dB SPL）。 9.其它：监听面积：100㎡（自然发音，信噪比≥20dB），有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD静电防护等。 10.▲内置混音器，多只拾音器级联分布式拾音，使拾音效果保真度更高。拾音器安装孔位和音量调节均在前面板，便于快速安装和调试。（提供产品彩页或官网截图证明并加盖制造商公章） 12.▲在声级为40dB(A)的噪声环境下，拾音器距发音人6m处接收到的话音应清晰，且易于分辨；总谐波失真小于3%； 等效噪声级小于40dB。（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章） | 用于采集考场音源，实现监控拾音。 |
| 3 | 硬盘 | 8 | 块 | 1.接口类型 SATA接口 2.容量6TB 3.缓存 128MB 4.转速7200rpm | 用于服务器存储。 |
| 4 | TF卡 | 60 | 张 | 1.内存容量: 64GB 2.读写速度: Class 10 | 用于视频前端储存。 |
| 5 | 高清网络视频存储平台（64路） | 1 | 台 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 3.支持WEB、本地GUI界面操作； 4.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议； 5.8路支持最大8路网络视频接入，网络性能接入80Mbps，储存80Mbps，转发80Mbps；16路支持最大16路网络视频接入，网络性能接入160Mbps，储存160Mbps，转发160Mbps; 32路支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps；64路支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps； 6.支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入； 7.支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持8路视频回放； 8.支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出； 9.支持8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式； 10.支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份； 11.支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过存储设备与网络摄像机进行语音对讲； 12.支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式； 13.支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 14.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 15.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 16.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 17.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 18.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 19.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到存储设备； 20.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 21.支持预览图像与回放图像的电子放大； 22.采用私有协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 23.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 24.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 25.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 26.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 27.支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能； 28.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 29.在正常工作条件下，设备能连续工作168h(小时)（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）。 | 用于监控视频存储。 |
| 6 | 标考高清SIP网关平台 | 1 | 台 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持标准SIP2.0，支持SIP代理功能，信令转发和路由； 3.支持统一管理接入的SIP终端，建立SIP网关间的信任关系； 4.具备SIP URI地址解析，SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位，SIP URI组、用户、树形列表管理； 5.支持NAT穿越控制，路由控制，支持硬件安全加密狗防护； 6.支持向上级的主动注册与多级注册； 7.支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 8.支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 9.支持设备/用户认证功能，视频访问呼叫过程及远程访问权限控制； 10.★投标产品为嵌入式，具备实时操作系统，支持Linux系统、微软嵌入式系统（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 11.★支持对上级平台、域名、端口、注册状态检测及诊断，支持系统内添加智能小工具，对所处网络进行网络测试（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 12.★支持客户端与前端摄像机进行实时语音，云台控制（包含云台旋转、步长设置）及色彩参数设置（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 13.★支持对SIP连接、认证状态实时追踪，支持SIP向上级的主动注册及同时向多个上级同时注册管理（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 14.★支持对数据库进行测试，验证数据库配置正确性与连通状态，支持远维连接（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； | 用于网上巡查系统的统一设置和管理。 |
| 7 | 标考高清媒体转发平台 | 1 | 台 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章） 2.采用嵌入式设备，实时操作系统； 3.CPU处理性能不低于主频：3.0GHz，处理线程数量≥8，内存≥8GB（DDR4）； 4.应具有≥2个10M/100M/1000M以太网接口,≥6个USB接口； 5.需提供统一基础信息维护，支持教师、学生、教室、学校、学期、年级、班级、学科、教室流媒体设备等基础数据管理功能。 6.★支持统一机构管理。用于管理学段、学期、班级、行政机构基本信息，以及相互之间关系的管理，同时包含班级、行政机构与用户之间的关联关系。支持启用/暂停学段，支持批量创建班级。 7.支持统一行课管理。行课管理用于管理科目、节次、课表的基础信息和安排，教学科目支持自定义添加，支持节次方案管理，节次时间支持自定义设置。课表支持外部导入与数据对接等多种方式，支持导入后进行手工编辑，支持普通课表和走班课表管理。 8.支持对场所设备的进行管理，支持符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》的设备接入。可以管理场所内的流媒体设备的信息维护，为其他系统的设备接入提供统一信息。 9.支持视频多路复用、视频路由控制； 10.★支持设置判断前端接入设备是否与服务器时间同步，并设置与上级服务器时间同步； 11.★投标产品支持Linux系统、微软嵌入式系统（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 12.★支持对前端巡查图像进行筛选，将未设置考场的图像进行屏蔽，不进行上传，只在本地监看； 13.★能够在实时视频中构建3D图形，自动关联考生基本信息、考点考场信息、座次信息，准确定位并显示信息，并支持通过考生信息快速定位考生及考场； 14.支持评估学校教师教学质量，教师可进行在线听课、评分，学校管理部门可在线安排听评课任务及管理听评课任务。 15.支持学校教师自主学习，教师可在线申请听课，学校管理部门可以管理自主听课任务，查看自主听课情况。 16.★支持学校管理课堂教学秩序，在线记录并统计课堂异常情况，学校管理部门可在线安排并管理巡课任务。 17.★学校领导可随时查看课堂情况，系统需支持课堂抽查功能，校领导可从课堂排行榜、教师、教室、课程等多种维度进行课堂抽查，可同时查看其它管理人员对该课堂的评价并在线对课堂进行评价。 18.为学校教师提升自我教学能力，系统需支持教师结合课堂评价重现自己教学课堂，在线编写自我教学反思。 19.具有良好的扩展性，能够扩展接入身份验证、新高考走班排课等系统模块功能； | 用于管理学段、学期、班级、行政机构基本信息，以及相互之间关系的管理，同时包含班级、行政机构与用户之间的关联关系。支持启用/暂停学段，支持批量创建班级。 |
| 8 | 电视墙服务器 | 1 | 台 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范； 2.支持H.265、H.264、MPEG4等格式的视频解码，支持MPEG LayerⅡ、G711a、G711u、AAC格式的音频解码，支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的视频流解码； 4.支持板卡热插拔，支持HDMI、DVI、VGA等多种接口类型板卡，支持板卡数量≥10块； 5.支持大屏拼接，支持开窗和漫游功能，单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示，单块板卡支持≥32个窗口； 6.保证解码效果，拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms，视频上墙延时小于92ms； 7.支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节； 8.单张编码卡支持不少于4路DVI（或者HDMI、VGA）视频输入接口； 9.单张解码卡不少于6路高清数字视频接口输出，支持D1、720P、1080p、4K解码输出，高清输出接口支持 4000×3000、3840×2160、1080P、@30Hz、1280*720@30Hz、1024*768@30Hz； 10.★采用嵌入式设备，Linux操作系统，采用模块化设计，并支持双风扇、双电源冗余设计（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 11.★具有移动侦测报警，报警时自动切换到对应视频通道，并可联动上墙（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 12.★支持实时监测设备运作情况，可在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用信息，发生IP/MAC地址冲突时，可在本地界面上进行提示（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）。 | 用于将监控画面转接到大屏幕。 |
| 9 | 电视墙管理软件 | 1 | 套 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持独立轮巡和组合轮巡； 3.分屏模式：支持电视墙管理平台分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏； 4.画面轮巡：支持电视墙服务器设置多种自定义的巡查轮巡；支持电视墙管理平台多种自定义的巡查轮巡设置； 5.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 6.方案控制：支持控制电视墙服务器拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案;支持电视墙管理平台拉取不同巡查图像，并设置巡查轮巡、屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7.云台控制：可支持巡查云台设置方向、焦距、步长、自动旋转、左右边界以及预置点等功能； 8.大屏融合：支持控制电视墙管理平台可进行屏幕随意排列融合大屏； 9.报警功能：具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警，电视墙主机可以接收到平台发出的各种报警信息，进行上墙以及弹窗提示；支持报警联动； | 控制电视墙开关、轮训、左右边界等。 |
| 10 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1.设备性能：交换容量≥730Gbps，转发性能≥220Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准；提供官网截图； 2.配置要求：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中8个是combo口），4个万兆SFP+口； 模块化双电源；模块化双风扇，前/后通风，风道可调； 3.★扩展插槽：为保障未来园区链路升级，支持≥1个扩展插槽，支持ALL IN ONE插卡；支持扩展1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口、25G SFP28端口、40GE QSFP+接口，提供官网链接及选配信息截图证明； VXLAN：支持创新的VxLAN技术，可以同时支持VxLAN二三层网关，提供官网截图和链接； 4.★开放多业务架构：支持集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡。提供官网截图和链接； 5.支持安全插卡功能，通过设备的测试流量可以引导向安全插卡，经过安全插卡的安全策略过滤后继续转发。（须提供第三方检测报告复印件并加盖谈判供应商公章）； 6.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 7.无线功能：集成无线控制功能，实现接入层无线/有线本地转发，消除无线控制带宽瓶颈，扩大无线部署规模，节省用户投资成本，提供官网清晰截图和链接； 8.智能管理中心：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件，提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能； 9.硬件加密：硬件支持MACsec安全加密功能，包括报文加密，防重放攻击，防篡改等；提供官网截图和链接； 10.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 | 用于网络转接。 |
| 11 | 楼道接入交换机(24口) | 6 | 台 | 1.性能要求： 交换容量≥330Gbps，包转发率≥95Mpps，若存在双指标，则以较小的指标为准；提供官网截图； 2.配置要求： 固化≥4个千兆光口，≥24个千兆电口； 3.虚拟化：可实现9台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络，提供官网截图； 4.链路可靠性：支持ERPS功能，实现快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供工信部权威测试报告； 5.绿色节能：采用绿色节能设计，支持IEEE 802.3az（EEE）节能功能，提供官网截图； 6.防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网截图； 7.管理工具配置：为方便运维，要求集成或配置智能运维软件,标配500个网络设备授权；提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图； 8.公有云平台：设备支持与无线公有云平台连接管理，具备蓝牙连接管理功能，提供工信部权威测试报告； 9.兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与核心交换机同一品牌； 10.入网证：提供工信部入网证书，要求提供厂商CMMI5证书； 11.服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂三年质保。 | 用于楼道间网络转接。 |
| 12 | 光模块 | 4 | 块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 用于光纤传输。 |
| 13 | 6KVA UPS电源 | 1 | 套 | 1.容量及规格6KVA/5400KW 2.内部配件配置整流器、逆变器、充电器以及与背板连接的输入输出电池断路器，模块化设计，可热插拔 3.系统模块化设计由两块冗余的可热插拔的控制模块来完成对系统的控制管理。一个控制模块故障不会影响到系统的正常工作。控制模块可在线热插拔更换。 4.静态旁路模块设计采用多个静态旁路结构，以避免转旁路时的多个旁路不均流而造成的过载损坏。 5.输入电压380V/220V通用 6.电池放电保护功能根据自动计算出的放电曲线，自动断开电池电路断路器，防止深度放电 7.逆变器架构IGBT脉宽调制，含输出隔离变压器 8.输入频率范围50Hz/60Hz±5% 9.软启动0~100%5sec 10.逆变器效率满载＞90％ 11.市电功率因数＞0.99 12.逆变器过载能力125%维持10分钟，150%维持1分钟 13.不平衡带载能力适应100％三相不平衡带载 14.输出频率40Hz-70Hz±0.5Hz（电池供电）可在屏幕上在线手动调节设置 15.额定功率标准功率×0.9 16.输出电压交流220V， 17.转换时间0ms 18.通讯接口RS232.USB(485.网络远程监控 选件) 19.DC电压16/18/20节，可调 20.防雷保护标准内置防雷模块 21.智能维护可以在线插拔维护更换配件 22.安全功能输入输出错接,电池反接错误保护，整机采用6个温度检知传感,具备预警功能 23屏幕功能通过中文菜单操作，可设置发电机模式下是否充电，可设置整流器缓启20-60秒，智能风扇运行寿命提示。 24.质量证明提供原厂三年免费上门服务维护质保证明。 25.智能精密维护系统旁路柜含系统总输入开关、UPS输入开关、输出开关、维修旁路开关，检测电路主板，开关通讯模块、RS232接口模块、RJ45网卡模块、直流开关、系统启动开关，三相输入输出的电压和电流传感器组件，中线电流、地线电流传感器。 | 用于断电保护。 |
| 14 | 蓄电池 | 16 | 只 | 1.采用全胶体电池UPS主机原厂认可配套的免维护全胶体电池，每组16节原装密封铅酸免维护蓄电池12V(≥100AH)，电池设计寿命不低于8年 2材料性能特点 采用优质阻燃材ABS槽壳，进一步增强板栅抗腐蚀能力 3.容量保存率 完全充电后的电池在25℃±2℃的环境中静放28天后，容量不低于97.5%C10 4.耐过充电能力将完全充电后的电池以0.310A连续充电160h，应无变形、无漏液 5.服务要求提供原厂商工程师现场安装和调试；提供3年包换证明质保函，3年质保期内任何一组电池中的任何一节电池损坏需要更换该电池所在的电池组的所有电池。 6.附件齐全，配备所有电池及电池组连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上电池柜的附件 |  |
| 15 | UPS辅材 | 1 | 套 | 定制 | 用于不间断电源。 |
| 16 | 配电箱 | 1 | 套 | 定制 | 用于正常供电。 |
| 17 | 接地系统 | 1 | 项 | 定制 | 用于电源保护。 |
| 18 | 管线及安装调试费 | 60 | 套 | 定制 | 用于安装调试。 |
| 19 | 原系统拆除服务 | 1 | 项 | 对原系统进行拆除 | 原系统安全拆除 |
| 20 | 系统集成及维护服务 | 1 | 项 | 系统集成服务、五年维护 | 维保服务 |